| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Капітальний ремонт водовідведення та гідроізоляції перекриття нижнього рівня адмінбудинку ГУ ДПС у Львівській області (м .Львів вул.Стрийська,35) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» -45450000-6 –Інші завершальні будівельні роботи. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Основні технічні характеристики: Найменування робіт: капітальний ремонт водовідведення та гідроізоляції перекриття нижнього рівня адмінбудинку ГУ ДПС у Львівській області (м. Львів , вул.Стрийська,35) Виконання робіт проводиться відповідно до вимог ДСТУ Б Д 1.1:2013. Клас наслідків об’єкта будівництва –СС2 Кількість – роботи відповідно до договірної ціни. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам ДСТУ Д.1.1-2013, іншим нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт, відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором. Учасникам необхідно забезпечити систематичне, а після завершення – остаточне прибирання об’єкта від будівельного сміття, не допускаючи його накопичення в період виконання робіт (надати в складі пропозиції відповідний гарантійний лиcт). Гарантійний строк експлуатації Об’єкта будівництва становить не менше 10 років від дня його прийняття замовником. Технічна специфікація № п/п; Найменування робіт та витрат; Од.виміру; К-сть. 1; 2; 3; 4. Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт водовідведення та гідроізоляції перекриття нижнього рівня адмінбудинку ГУ ДПС у Львівській області м. Львів, вул. Стрийська, 35. Коригування. Роздiл 1. Ремонт залізобетонної основи паркінгу та внутрішніх приміщень на відм. + 0.000 (Том 2 - ГП.АБ - арк.7, 9). 1; Шпаклювання обробленої поверхні; м2; 5236. 2; Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень; м2; 5236. 3; Розбирання чистої підшивки стель із фанери; м2; 26. 4; Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.; м2; 26. Роздiл 2. Вентиляційні решітки ВР1-11 (Том 2 - ГП.АБ - арк.10-11). 5; Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]; т; 0,7997. 6; Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т; т; 0,7997. 7; Установлення анкерiв; кг; 36. 8; Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ВЛ-515; м2; 31,99. Роздiл 3. Виготовлення та монтаж металевої огорожі парапетів (Том 2 - ГП.АБ - арк.5). 9; Свердлення отворiв в залiзобетонних конструкцiях, дiаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм; шт; 20. 10; Монтаж металоконструкцiй сходiв, площадок, огороджень; т; 0,33. Роздiл 4. Парапети з металопрофілю лист оцинкований (Том 2 - ГП.АБ - арк.5). 11; (Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т; т; 0,4. 12; Монтаж парапетів із оцинкованої сталі; м2; 23,1. 13; Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т; т; 0,4. Роздiл 5. Вертикальна гідроізоляція парапетів та облаштування дренажної системи на газоні (Том 2 - ГП.АБ - арк.9). 14; Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2; м2; 400. 15; Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм; м2; 80. 16; Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї фундаментiв бітумною мастикою (парапетів); м2; 400. 17; Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні; м2; 400. 18; Улаштування поперечних дренажiв з одностороннiм випуском; м; 100. Роздiл 6. Ремонт сходів (Том 2 - ГП.АБ - арк.9). 19; Розбирання покриттів та основ бруківки з булижного каменю вручну; м3; 7. 20; Розбирання щебеневих покриттів та основ; м3; 7. 21; Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі; м; 63. 22; Улаштування підстильного шару щебеневого; м3; 7. 23; Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації; м2; 35. 24; На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1; м2; -35. 25; Облицювання східців цільними гранітними плитами товщиною 120 мм; м2; 21,6. 26; Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м; м2; 35. Роздiл 7. Монолітні сходи (Том 2 - ГП.АБ - арк.9). 27; Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування; м3; 3,24. 28; Облицювання стiн фасадiв будiвель керамiчною плиткою на цементному розчинi по бетоннiй і цегляній поверхнi; м2; 21,6. Роздiл 8. Заміна зовнішньої дренажної системи (3132/1- ОПВ. 17 ). 29; Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2; м3; 5,5. 30; Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2; м3; 1,2. 31; Улаштування піщаної основи під трубопроводи; м3; 2,4. 32; Пробивання отворів в залізобетонних колодязях (існуючих); шт; 1. 33; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм; м; 18. 34; Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1; м3; 2,4. Роздiл 9. Водовідведення в паркінгу. 35; Розбирання монолітних бетонних фундаментів; м3; 2,7. 36; Улаштування піщаної основи під трубопроводи; м3; 0,5. 37; Пробивання отворів в залізобетонних колодязях (існуючих); шт; 4. 38; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням; м; 90. 39; Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1 (піском); м3; 0,5. 40; Укладання плит перекриття площею до 0,8 м2 із забиванням швів; м2; 9. Роздiл 10. Оздоблення парапетів (Том 2 - ГП.АБ - арк.8). 41; Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по цегляних та бетонних поверхнях; м2; 1. 42; Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2; м2; 2480. 43; Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів; м2; 2480. 44; Декоративне штукатурення фасадів; м2; 2480. 45; Фарбування акриловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань; м2; 2480. Роздiл 11. Оздоблення фасадів клумб (Том 2 - ГП.АБ - арк.8). 46; Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2; м2; 240. 47; Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм; м2; 24. 48; Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів; м2; 240. 49; Декоративне штукатурення фасадів; м2; 240. 50; Фарбування акриловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань; м2; 240. Роздiл 12. Герметизиція швів на парапетних плитах (Том 2 - ГП.АБ - арк.8). 51; Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей мастикою вулканізувальною тіоколовою; м; 1200. Роздiл 13. Ремонт основи колон (Том 2 - ГП.АБ - арк.9). 52; Розбирання облицювання стін з гранітних плит; м2; 63. 53; Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях; м2; 63. 54; Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів; м2; 63. 55; Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін і колон керамічними окремими плитками на полімерцементній мастиці; м2; 63. Роздiл 14. Плінтуси навколо колон та споруди (Том 2 - ГП.АБ - арк.9). 56; Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін і колон керамічними окремими плитками на полімерцементній мастиці; м2; 68. Роздiл 15. Падуги (Том 2 - ГП.АБ - арк.7). 57; Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 (до товщ. 40мм); м2; 759,936. 58; На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати; м2; 759,936. 59; Улаштування покриття з гідроізоляції Ceresit CL 50 в один шар; м2; 759,936. 60; Додавати на кожний наступний шар улаштування покриття з гідроізоляції Ceresit CL 50; м2; 759,936. 61; Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін; м; 1238. Роздiл 16. Водовідведні лотки (Том 3 - ОПВ - арк.17). 62; Знiмання решіток лотків; шт; 16. 63; Улаштування відкритих бетонних лотків; м; 16. 64; Установлення решітки лотка; шт; 16. 65; Розбирання монолітних бетонних фундаментів; м3; 0,27. 66; Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2; м3; 2,7. 67; Улаштування піщаної основи під трубопроводи; м3; 0,27. 68; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням; м; 9. 69; Засипка піском вручну труби; м3; 2,43. 70; Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг двошарового товщиною 80 мм, площею ремонту до 5 м2; м2; 3,5. 71; Пробивання отворів в залізобетонних колодязях; шт; 1. Роздiл 17. Влаштування падуса для маломобільних груп населення (Том 2 - ГП.АБ - арк.5). 72; Улаштування підстильного шару щебеневого; м3; 18,75. 73; Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні; м2; 75. 74; Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м; м2; 75. 75; Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]; м2; 75. 76; Установлення бетонних поребриків на бетонну основу; м; 50. Роздiл 18. Відновлення та ремонт відмостки. 77; Розбирання покриттів та основ бруківки з булижного каменю вручну; м3; 15,4. 78; Навантаження бруківки вручну; т; 13,475. 79; Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 1 км. на вiдстань 1 км; т; 13,475. 80; Розбирання щебеневих покриттів та основ; м3; 21. 81; Розробка ґрунту вручну з перемiщенням ручними вiзками на 20 м, група ґрунту 1; м3; 0,21. 82; На кожнi наступнi 20 м перемiщення ґрунту ручними вiзками, група ґрунту 1, додавати; м3; 0,21. 83; Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см; м2; 35. 84; Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3; м2; 2800. 85; Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні; м2; 140. 86; Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м; м2; 140. Роздiл 19. Ремонт зовнішніх стін (Том 2 - ГП.АБ - арк.9). 87; Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2; м2; 25. 88; Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів; м2; 25. 89; Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині; м2; 25. Роздiл 20. Інші роботи. 90; Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.; т; 194,2664. 91; Перевезення сміття до 15 км; т; 194,2664. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 4 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275. Очікувана вартість закупівлі робіт з будівництва , капітального ремонту та реконструкції визначається з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 05.07.2013 №293 та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 7 263 400,80 грн. На оплату товару кошторисом на 2021 рік затверджено 8 601 400,00 грн за кошти державного бюджету |