| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Капітальний ремонт даху адмінбудівлі Червоноградської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області (м.Червоноград,пл.Соборна,3) код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічна специфікація Капітальний ремонт даху адмінбудівлі Червоноградської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області (м.Червоноград,пл.Соборна, 3) Об’єми робіт: № п/п; Найменування робіт і витрат; Одиниця виміру; Кіль-кість. 1; Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі; 100м2; 4,721. 2; Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами; 100м2; 4,721. 3; Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок; 100м2; 2,645. 4; Розбирання дерев'яних мауерлатів; 100м2; 0,3. 5; Розбирання засипки горищних перекриттів; 1м2; 362,5. 6; Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі; 100м; 0,69. 7; Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів; 100м; 0,92. 8; Навантаження сміття вручну; 1т; 31,552. 9; Перевезення сміття до 10 км; т; 31,552. 10; Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою; 100м3; 0,765. 11; Улаштування прокладної пароізоляції в один шар; 100м2; 4,721. 12; Улаштування настилу з дощок; 100м2; 3,625. 13; Улаштування крокв, мауерлатів, підкосів, стійок; м3; 9,37. 14; Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар; 100м2; 4,721. 15; Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок i брускiв пiд покрiвлю з черепицi; 100м2; 4,721. 16; Монтаж покрівельного покриття з профiльованого листа при висотi будiвлi до 25 м; 100м2; 4,721. 17; Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв; 100м; 1,44. 18; Улаштування жолобів пiдвiсних; 100м; 1,04. 19; Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких; 100м2; 0,2. 20; Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні; 100м2; 0,2. 21; Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т; 1т; 0,1. 22; Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів; 100м2; 0,034. 23; Вогнезахист дерев'яних конструкцій; 100м2; 16,604. 24; Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах з кругло сталi дiаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 8 до 15 м]; 100 м; 2,9. 25; Дріт стальний оцинкований D8; м; 290. 26; З'єднувач Vario; шт.; 25. 27; Тримач по гребеню з Clip; шт.; 30. 28; Тримач Clip з шурупом; шт.; 78. 29; Тримач з основою L100; шт.; 118. 30; Блискавкоприймач на гребінь даху; шт.; 3. 31; Штиль блискавкоприймача; шт.; 3. 32; Тримач щогли; шт.; 9. 33; Тримач дроту; шт.; 3. 34; Стрічка антикорозійна; шт.; 3. 35; Екран струмовідвідного дроту; шт.; 5. 36; Кріплення екрану; шт.; 10. 37; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2; 100 м3; 0,084. 38; Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2; 100м3; 0,084. 39; Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, перерiз 160 мм2 []; 100 м; 0,25. 40; Сталь прокатна смуга 4х40; м; 25. 41; Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м []; шт; 20. 42; Стержень стандартний; шт.; 20. 43; Муфта заземлення; шт.; 10. 44; Наконечник для звичайних грунтів; шт.; 10. 45; Гвинт ударний; шт.; 10. 46; Затискач прут d16/полоса; шт.; 5. 47; Монтаж коробки для контрольного з'єднання; шт; 5. 48; Коробка для контрольного з'єднання; шт.; 5. 49; Замiрювання електричного опору контуру заземлення; опора; 6. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 4 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275. Очікувана вартість закупівлі робіт з будівництва , капітального ремонту та реконструкції визначається з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 05.07.2013 №293 та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 1 409 528,00 грн. На оплату товару кошторисом на 2021 рік затверджено 1 409 528,00 грн за кошти державного бюджету. |