| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Поточний ремонт запірної арматури (засувок) внутрішньої мережі опалення код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50720000-8 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення. |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Запірна арматура є елементом трубопроводу для забезпечення безперебійної і надійної експлуатації комунікацій холодного і гарячого водопостачання. Поточний ремонт запірної арматури (засувок) внутрішньої мережі опалення включає в себе: № п/п; Найменування робіт і витрат; Оди- ниця виміру; Кіль- кість. 1; Демонтаж фланцевих засувок дiаметром понад 150 до 200 мм; шт; 2. 2; Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних; м; 1. 3; Демонтаж фланцевих засувок дiаметром до 100 мм; шт; 4. 4; Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз сталевих труб дiаметром понад 125 до 150 мм; шт; 1. 5; Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз сталевих труб дiаметром понад 50 до 100 мм; шт; 4. 6; Установлення муфтових кранів водорозбірних; шт; 1. МАТЕРІАЛИ. 7; Засувки дiаметр 150 мм; шт; 1. 8; Засувки дiаметр 80 мм; шт; 4. 9; Крани кульовий, дiаметр 150 мм; шт; 1. 10; Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0, 1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], дiаметр 150 мм; шт; 4. 11; Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0, 1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], дiаметр 80 мм; шт; 8. 12; Прокладки Д150мм; шт; 4. 13; Прокладки Д80мм; шт; 8. 14; Болт М20; шт; 40. 15; Болт М16; шт; 64. 16; Гайки шестиграннi, М20; шт; 40. 17; Гайки шестиграннi, М16; шт; 40. 18; Перехiд типорозмiр 219/159; шт; 2. 19; Електроди, дiаметр 3 мм, марка Э55; т; 0,006. 20; Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр 150х3 мм; шт; 4. 21; Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 150х6 мм; шт; 2. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35 |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 1 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, методом порівняння ринкових цін та склала з урахуванням кількості послуг та доведених розмірів бюджетних призначень 48670,80 грн. На оплату послуг кошторисом на 2021 рік затверджено 48670,80 грн за кошти державного бюджету |