| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Придбання приводу автоматичних дверей з монтажем ДК 021:2015: 44220000-8 — Столярні вироби Ідентифікатор закупівлі UA-2026-02-20-003403-a |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічна специфікація на закупівлю: - Товар, який буде запропонований Учасником у складі пропозиції повинен бути сумісним із дверима Manusa Visio 125, які встановлені в установі замовника (на підтвердження сумісності надати у складі пропозиції гарантійний лист) . - Всі комплектуючі повинні бути новими, справними і такими що не були у користуванні (підтверджується шляхом подання у складі пропозиції гарантійного листа) - В ціну пропозиції Учасника включено вартість товару, транспортування та монтаж за адресою, визначеною замовником (підтверджується шляхом подання у складі пропозиції гарантійного листа) - Для підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, кількісним та якісним вимогам, Учасник повинен надати порівняльну табличку із зазначення відповідності запропоновано товару технічним характеристикам, які вимагається Замовником. Технічні вимоги до товару: Швидкість руху стулки складає 1 м/с. Прискорення - 2 м/с.кв. Максимальна вага рухомих стулок : 1X160 Kg / 2x120 Kg Живлення: 220-240 V +/-6% 50-60 Hz Робоча температура: -15ºC / 50ºC Технологія VVVF - швидкість руху стулок та сила закриття регулюються окремо. Редуктор відсутній - пряма передача зусилля на ремінь. Два асинхронні трифазні двигуни (2х250 W) змінного струму, керуються інвертором. Ролики діаметром 57 мм розраховані на 2.5млн циклів. Магнітний енкодер. Змінна алюмінієва ходова. Вбудований акумулятор. Селектор функцій, Відповідність стандартам: 2014/ 35 / UE - Директива про низьку напругу 201/ 30 / UE - Директива про електромагнітну сумісність 305/ 2011 / CE - Регламент про будівельні вироби 2006/ 42 / CE - Директива про машини EN 16361 - Автоматичні пішохідні двері. Стандарт продукту EN 16005 - Автоматичні пішохідні двері. Безпека використання IEC 60335-2-103 - Побутові та подібні електроприлади. Безпека. EN 12978 - Дверні приводи I Пристрої виявлення |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням пункту 2 розділу ІІІ «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі, та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275, на підставі закупівельних цін попередніх періодів та склала 202385,00грн. |